Беспилотне летелице на даљинско управљање                                                             Александар Роман, IV-3
Беспилотне летелице на даљинско управљање                                                             Александар Роман, IV-3

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“  ШИД
Матурски рад из 

Основа аутоматског управљања

БЕСПИЛОТНЕ ЛЕТЕЛИЦЕ 

НА ДАЉИНСКО УПРАВЉАЊЕ
Ментор: Стеван Тошић 


          Ученик: Александар Роман, IV-3
Шид, 5.6.2015.
Садржај
                                                 






         Страна
31.
Увод


42.  Опис реализације уређаја


42.1.  Рам (основа) мултикоптера


52.2. Мотори


62.3. Пропелери


62.4. Батерије


72.5. ESC


82.6. Главни процесор


82.7. Даљинско управљање


93. Принцип рада


103.1. Софтвер


4. Закључак
11
12Литература




1. Увод
Беспилотне летелице на даљинско управљање, на енглеском „unmanned aerial vehicle (UAV)“, жаргонски познате као дрон су летелице без укрцане људске посаде и њима се управља на даљину, путем радио таласа. Према Интернационалној цивилној авијацији деле се у две групе:

· Аутономне (самосталне) летелице - тренутно нису регулисане законом,

· Летелице на даљинско управљање - обухваћене цивилним прописима Интернационалне цивилне авијације и националне ваздухопловне власти.

Када се каже „дрон“, најчешће се помисли на ратну беспилотну летелицу. Ове летелице могу имати електрични или млазни погон, њима се управља комуникацијом путем сателита и домет је чак и до 10.000км, а без слетања у ваздуху могу провести и 16 часова. 

Данас је све чешћа употреба беспилотних летелица код полиције, хитне помоћи и ватрогасних служби, као и у цивилне сврхе за инспекције разних система, извиђања терена, за помоћ у аграрној индустрији, као и она најчешћа на нашим просторима - у сврхе фотографисања и снимања из ваздуха.

Беспилотним летелицама се даје предност у односу на летелице са посадом у условима када је приступ немогућ са великим хеликоптерима или авионима, када је превише опасно, бучно, а узима се у обзир и много приступачнија цена беспилотних летелица. 

Са техничке стране дронови се могу посматрати као теле и радио-управљиви, или аутономни роботски системи на разним возилима. Захваљујући великом напретку у технологији данас постоје чак нано и микро-дронови, микроскопске или величине од неколико центиметара. Најчешће такви дронови имају облик неког летећег инсекта.

Никола Тесла је још 1915. године предвидео беспилотне летелице које су се први пут појавиле у Првом светском рату у виду малих авиона који су имали унапред испланирану путању и по њој бацали гранате, у то време су били познати под именом „летеће бомбе“. Прву беспилотну летелицу са сопственим мотором и командама на даљину је  конструисао познати филмски глумац и љубитељ моделарства Региналд Дени (енг. Reginald Denny), 1935. године. Током Другог светског рата појављивали су се многи прототипи, а најпознатији су Аустралски „GAF Jindivik“ и Британски „Ryan Firebee“. 1960. године су почели планови о употреби беспилотних летелица од стране војске као замену за људство. 2013. године пријављено је њихово кориштење у преко 50 држава, међу којима има и оних који производе своје.
[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]



У даљем тексту се нећемо бавити војним летелицама него искључиво цивилним, не-ратним беспилотним летелицама који заједнички носе назив мултикоптери или мултиротори, а у зависности од броја мотора који може бити од најмање 3 па до чак и 12, имају и специјалне називе: трикоптер, квадкоптер, хексакоптер, октокоптер... 

2.  Опис реализације уређаја
2.1.  Рам (основа) мултикоптера

[image: image5.jpg]


Постоји много типова рамова, али сваком је заједничка улога – на њих се монтирају компоненте летелице. Величина рама се мери дијагонално, од мотора до мотора и она може бити од 250 мм (квадкоптери за такмичења) па и до 1200мм (мултикоптери за тешку опрему). Најчешћа конфигурација рама је таква да су сви краци постављени под једнаким углом и то у I, X или коаксијалној варијанти. Коаксијална монтажа значи да су на једном краку монтирана два мотора, један испод другог, што омогућава већу носивост летелица на мањем раму (уз губитке ефикасности од око 20%). Рамови се најчешће израђују од алуминијума или још јачих, а лакших - угљеничних влакана. На слици 2.1 видимо „printscreen“ из DJI NAZA софтвера на којем се програмира главни контролер у зависности од изабраног типа летелице.

[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


Могу се видети различите конфигурације летелица које он подржава. Са леве стране: I4, X4, I6, X6, у другом реду: коаксијални I6, X6, X4, I8 и на крају X8. Сви ови типови су врло слични. Bећи број мотора омогућава већу стабилност, носивост, али уједно и потрошњу електричне енергије, па је потребно обезбедити веће батерије. 
[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


2.2. Мотори

Мултикоптери користе трофазне електромоторе без четкица. Осим димензија, на први поглед сви ови мотори су врло слични. Основне карактеристике које су битне за што бољи рад летелице су: KV (константи обртаји мотора при напону од једног волта), маxимална струја и максимална снага. Према томе се рачуна које батерије и који пропелери се могу користити. Мотори са већим KV су бржи и користе се у комбинацији са мањим пропелерима и на мањим летелицама, а мотори са већим KV вредностима су спорији при истим напоном и струјом па обрћу веће пропелере чиме се постиже већа ефикасност, већа снага, носивост и смањује ниво буке.

[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


                                                          

[image: image13.jpg]40A

SBEC
Programmable Brushless ESC
2-6 LiPo

stanmi  RoHS CE |

| | BATTERY ==

fimst s tum O

E.%





[image: image14.png]/ Batepuja
Ce

epBo Kabn





2.3. Пропелери

[image: image15.png]LPC1768 ARM Cortex-M3 Microcontroller

Mode Controller

Mose
Ghange
Flght Mods
(RateiAngie) Flight Configuraton
(xor )
Desired
Atude
[
Heading
Aroraft
PID L g
Stabilization | command
Actual
| st
12¢ Sensor Heading

Motors On/Oft

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Motor 4

4

@ —>
Flight
Configurations

M1 & M3 Yaw M2& M4 Yaw

— —

v

(O mO)



Пропелери за мултикоптере се праве у разним величинама, најмањи су од свега 1cm, а они највећи достижу чак и 70cm. За тркачке летелице они су најчешће пластични, величине до 22cm, док за теретне летелице којима је неопходна стабилност и сигурност праве се дрвени, угљенични или пропелери од композитних материјала. Поред величине, перформансе су условљене и нагибом пропелера од центра кућишта. Што је већи нагиб, пропелер ће при једном обртају „гурнути“ више ваздуха, што ће захтевати већу снагу мотора, али ће омогућити већи потисак. За такмичења се користе пропелери са већим нагибом јер су они стартнији, а мултикоптери за снимање и прецизне радове користе оне са мањим нагибом како би покрети били блажи и прецизнији.
[image: image16.png]NAZA-M V2

R

View Basic | Awvanced

Mixer Type

Instruction
Welcome to the DJIl Autopilot
Please selectthe correct mixer type
according to your muli-rotor.

Tips

1. Before parameter configuration in the
assistant software, please make sure
thatthe muli-fotor is correctly
assembled according to thefiNAZA-M
Quick Start Guidel)

2. Inthe diagrams of each Mixer Type,
the marks H1~H6 correspondto the
output ports (M1~M6) on the Main
Controller.

3. The direction of the arrow indicates
the rotation direction of the motor.

oY)
oD

Motor Test

default





[image: image17.jpg]



[image: image18.jpg]



2.4. Батерије

Литијум полимер, или тачније литијум-ион полимер батерије (скраћено LiPo), су пуњиве ћелије које се користе за напајање мултикоптер летелица. У зависности од потреба и карактеристика мотора и електронике, користе се LiPo батерије са од две па до чак осам ћелија од којих свака има номинални напон од 3.7V, а када су пуне њихов напон износи 4.20 волта по ћелији. Њихов капацитет може бити од хиљаду, па и до двадесет хиљада милиампер часова. Повезивањем две или више батерија редно или паралелно може се добити исти ефекат као да се користи једна већег капацитета или напона. За мање летелице користе се батерије са три или четири ћелије, а за веће од четири, шест или осам. Већим бројем ћелија се добија већа ефикасност рада мотора и мања потрошња јер тиме добијамо већу снагу при истој јачини струје.

Пуњење ових батерија се врши посебним пуњачима који поред главног конектора који има позитиван и негативан пол, има још један за балансирање сваке ћелије посебно како не би једна ћелија била празнија (пунија) од друге.


2.5. ESC

Да би се мотори повезали са батеријом потребно је додати још једну компоненту. Електронски контролер брзине (Electronic Speed Controler – ESC), је електрично коло које служи за контролу обртаја мотора. Прикључује се између батерије и мотора, а улога му је да претвори једносмерну струју у наизменичну. Битне карактеристике ESC-а су његова брзина одзива и максимална струја коју може да пропусти. Брзина одзива је најчешће између 100 и 400 микросекунди, а такође је могуће програмирати микропроцесор на њему са одређеним параметрима чиме се могу побољшати његове карактеристике за различите примене и типове летелица. Што се тиче струје важно је да ЕSC може поднети максималну јачину струје коју мотор захтева, да не би дошло до грејања и прегоревања.



ЕSC је повезан „серво“ каблом са главним процесором летелице који му шаље сигнале и путем њега кординира брзином мотора, а самим тим и кретањем летелице.

2.6. Главни процесор

Скраћено IМU (Inertial measurement unit), је најсложенија компонента сваког мултикоптера. To jе електронска компонента која мери оријентацију и гравитационе силе користећи комбинацију акцелерометра и жироскопа. Постоје разни типови ових контролера који нуде разна подешавања и надоградње, а у основи сваког су три жироскопа, по један за сваку осу (X, Y и Z). Помоћу ових жироскопа контролер се оријентише и у зависности од команди пилота, летелица прослеђује наредбе ESC-у и мултикоптер врши маневар. DJI је најпознатији произвођач ових компоненти због своје поузданости, и по томе што „из кутије“ долази спреман за монтажу, без потребе за компликованим подешавањима. У себи садржи GPS који служи за одржавање позиције током лета и олакшава посао пилоту при ветру како он не би морао стално да врши корекције и одржава мултикоптер стабилним. Поред тога постоје разни модови, могућности унапред програмирања путање, аутоматског слетања и полетања, „follow me“ мод, итд... Разни контролери имају различите примене, они за такмичарске и акробатске летелице немају све ове модове и олакшања, него све препуштају пилоту у ручном моду.



За напредније кориснике, који желе да уштеде новац, а знају програмирати ту су програмабилни контролери. Ови контролери се надограђују из познатих готових чипова (нпр. Arduino) и уз добро познавање материје, могуће је постићи резултате скупљих, готових контролера.
Наравно, да би летелица оправдала свој назив „на даљинско управљање“ – потребан јој је даљински управљач, чешће називан контролер, или само даљински.

2.7. Даљинско управљање

Када се каже: „беспилотна летелица“, то значи да на летелици нема укрцане посаде, али и даље постоји лице које њоме управља. Мултикоптером се управља помоћу даљинског контролера који најчешће ради на фреквенцији од 2.4GHz. Овај контролер мора да има најмање четири сигнална канала (контрола гаса, смера, нагиба и окретања), а може да их има и до шеснаест. Свака наредба користи свој фреквенцијски канал, па је могуће да оператер задаје више наредби летелици у исто време, без сметњи. Поред основне четири наредбе, често се користе и оне за контролу камере, увлачење и извлачење стајног трапа, паљење светала као и осталих додатака.

3. Принцип рада

Сваки мултикоптер за своје кретање користи, као што је речено, електромоторе на којима су монтирани пропелери. Без обзира на број мотора и конфигурацију рама, смер обртања свих мотора је тако одређен да се мотор број један (увек предњи десни, или у случају + конфигурације предњи) окреће супротно од смера казаљке на сату, а сваки следећи супротно у односу на претходни. Кретање по свакој од три димензије се остварује убрзавањем, односно успоравањем одређених мотора. Тако да на пример, за кретање напред ће се убрзати мотори на задњем делу мултикоптера, ако је реч о квадкоптеру – то ће бити два мотора, а ако је реч о октокоптеру – четири. Исто тако и за окретање летелице по вертикалној оси: ако желимо да се мултикоптер окрене у смеру казаљке на сату, убрзаћемо моторе који се окрећу супротно од смера казаљке на сату и тако ће се летелица „одгурнути“ кроз ваздух по својој оси.

У идеалним условима након сваког маневра летелица би остала одмах на положају који смо јој задали, али реално постоји много фактора који утичу и ометају такво понашање. Иако ветар није увек присутан, он је после гравитације први највећи непријатељ мултикоптерима. Нагли удари ветра су прави тест за софтвер и хардвер мултикоптера. Ако је летелица добро подешена она ће остати у положају, али њени мотори су морали јако брзо да одреагују како би то успели. Било би немогуће да пилот мора сам својом реакциом да коригује положај мултикоптера и зато се користе аутоматски системи и алгоритми који ће да потребу пилота сведу на минимум.

Сигурност је најважнији фактор приликом употребе беспилотних летелица. Мултикоптери за снимање често лете изнад објеката, насељених места или људи. Најсавременији алгоритми омогућавају да и приликом губитка једног пропелера, квадкоптер користећи преостала три може да сигурно слети. Уколико има више мотора, биће још лакше – тако да хексакоптера може да се слети и са само четири мотора, осим у случају ако су суседна два отказала.
3.1. Софтвер

Пре него што почнемо причати о дизајну софтвера, следећи дијаграм (слика 18.) ће помоћи да визуелно схватимо сложену софтверску структуру.


Укратко објашњење сваког од кључних блокова на шеми:
· PWM Decoder Driver – Служи за превођење PWM (Импулсни ширинско модулисани) сигнала од пријемника ка главном контролеру.
· Command Translator – У зависности од мода летења, PWM вредности примљене од предајника се преводе другачије. Преводилац команди на основу мода летења тачно преводи ове вредности у наредбе.
· I2C Master – I2C је протокол који користе сензори инерције. Ово је врло брз и ефикасан протокол јер захтева само неколико линија кода.
· Sensor Fusion – Је скуп више имплементираних алгоритама. EKF (Extended Kalman Filter) је најпознатији од употребљених алгоритама, и карактерише га велика брзина очитавања параметара. EKF комуницира са сензорима који мере кретања: бочно (roll), напред-назад (pitch), вертикалне ротације (yaw) и правца у односу на магнетно поље земље (magnetic heading).
· Proportional-Integral-Derivative (PID) Stabilization – Када је одређена жељена позиција летелице из команди добијених од предајника и када је стварна позиција летелица одређена преко алгоритама, PID контролери служе да израчунају најбржи начин како да се из стварног положаја летелица помери у жељени. PID контролери су отпорни на сметње из окружења и превазилазе грешке и осцилације.
· PWM Encoder Driver – Када је све израчунато, PWM кодер узима контролне вредности и генерише PWM (Импулсни ширинско модулисани) сигнал на излаз за сваки мотор.

4. Закључак

Као што се из прочитаног може видети, беспилотне летелице на даљинско управљање су физички доста једноставније од њиховог софтверског дела. То је и основни разлог због чега су тек сада доспеле у масивну производњу. И даље њихова аутономност и функције које ће моћи саме да обављају расту, а верује се да ће највећи напредак у њиховој употреби бити нова технологија батерија која би омогућила већи капацитет, тј. дуже време лете, уз исто или краће време пуњења, као и мању масу. Поред свега овога треба напоменути да, ако се одлучите у набавку или израду беспилотне летелице, пре тога добро научите основе њиховог управљања на једном од дигиталних симулатора, како не би ризиковали материјалну, или штету другима насталу неискусним управљањем.
Литература

1. https://nikolaos1946.wordpress.com
2. http://dronewars.net/aboutdrone/
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Unmanned_aerial_vehicle
4. http://www.icao.int/Meetings/UAS/Documents/Circular%20328_en.pdf
5. http://science.howstuffworks.com/reaper2.htm
6. http://spectrum.ieee.org/aerospace/aviation/chris-andersons-expanding-drone-empire
7. http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R42136.pdf
8. http://breckon.eu/toby/publications/papers/sokalski10uavsalient.pdf
9. https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2013/12/new-algorithm-makes-quadrocopters-safer.html
10. http://www.linushelgesson.se/tag/multicopters/
11. https://nicisdigital.wordpress.com/2011/05/17/software-design/
12. http://cog.yonsei.ac.kr/quad/quad.htm
Датум предаје:
______________

Комисија:

Председник
_______________

Испитивач  
_______________

Члан           ______________    

Коментар:
Датум одбране: _____________


Оцена__________ (___)
Слика 1. GAF Jindivik





Слика 2. Ryan Firebee





Слика 3. Naza софтвер








Слика 4. Такмичарски X4 квадкоптер





Слика 5. Коаксијални Y6 са камером 





Слика 7. Растављен електромотор





Слика 6. Електромотор без четкица





Слика 8. Двокраки дрвени пропелер





Слика 9. Трокраки пластични пропелери





Слика 11. Пуњач за LiPo батерије





Слика 10. LiPo батерија са 6 ћелија





Слика 12. Програмабилни ESC








Слика 13. Шематски приказ повезивања ESC-a у коло











Слика 14. Фабрички спреман контролер





Слика 15. Програмабилни контролер





Слика 17. Даљински пријемник са 16 канала








Слика 16. Даљински управљач





Слика 18. Софтверска структура








Страна  12
Страна  13

